| Begehungsprotokoll | Aufgabenbereich | Untere Wasserbehörde |
| --- | --- | --- |
|  | Ansprechpartner | Herr Müller |
|  | Zimmer | 458 |
|  | Telefon | 02671 61-458 |
|  | Telefax | 02671 61-5411 |
|  | E-Mail | thomas.mueller@cochem-zell.de |
|  | Datum | 23.01.2024 |

Begehung eines Gewässers zweiter Ordnung

Aktenzeichen: WÜW-CL 0293/2021 (Elzbach)

| Gewässer: | Elzbach |
| --- | --- |
| Örtlichkeit: | von: Mündung bei Moselkern bis: Ringelsteiner Mühle |
| Länge: | 8 km |

Feststellungen am 22.01.2024

| Lfd. Nr. + Ort/Brückenname | Feststellung vor Ort | Nr. der Bilder |
| --- | --- | --- |
| - Durchlässe an der Bogenbrücke oberhalb der Mündung | Die beiden Durchlässe des Brückenbauwerkes sind frei von Totholz. Der Durchfluss ist gewährleistet. | 1 und 2 |
| - Brückenbauwerk an der Wollindustrie | Bei dieser Brücke handelt es sich um eine private Betonbrücke mit zwei Rechteckprofilen. Eigentümer ist Herr Hahn, Besitzer der Wollindustrie. Diese Brücke befindet sich ca. 400 m oberhalb der Mündung. Der zweite Rechteckdurchlass muss von Treibgut und Anlandungen befreit werden. Herr Haan ist hier verantwortlich. Frau Boos-Jakobs soll hier ein Schreiben verfassen. | 3 |
| - Private Brücke Kemper-Herlet und Holzbrücke zur Zuwegung Hochwasserstraße | - Bei dieser Brücke handelt es sich um eine Holzbrücke als Zuwegung für die Hochwasserstraße. Sie besteht komplett aus Holz und ist bis zu einer Traglast von 5 Tonnen zugelassen Es ist ein Rechteckprofil. Eigentümer ist die Ortsgemeinde. Das Rechteckprofil ist vom Durchfluss leistungsfähiger als eine Bogenbrücke. Diese Brücke befindet sich ca. 900 m oberhalb der Mündung. Alles ist frei. Trotzdem wird es Zeit, dass Frau Kemper-Herlet den Antrag für die neue Stahlbrücke beim Kreis stellt. | 4 und 5 |
| - Brücke am Pegel | Die Brücke am Pegel wurde in Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde Ortsgemeinde freigeräumt. Die zweite Brü-ckenöffnung war zugewachsen und verlandet. Die Öffnung wurde wieder hergestellt und störende Bäume und Totholz entfernt. Damit ist der freie Querschnitt und Abfluss wieder gewährleistet. | 6 und 7 |
| - Brücken an der Ringelsteiner Mühle und Elzbach bis Wehr | - Alles ist frei. Der Durchfluss ist gewährleistet. Auch bei dieser Brücke ist ein ausreichender Durchfluss vorhanden. Das Profil ist ein großes Rechteck-profil. Im gesamten Verlauf des Elzbaches bis zum zweiten Wehr konnten keine Gefahrenpunkte gefunden werden. Bild 13 ist kein Gefahrenpunkt. | 8 bis 13 |

Bilder:

| Lfd. Nr. | Bild |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |

| 13 |  |
| --- | --- |

Sonstiges:

Fazit:

Alle Brückenbauwerke sind frei. Es konnte keine Verklausterungen oder Gefahrenstellen durch Totholz festgestellt werden. Es gibt keinen Handlungsbedarf.

Im Auftrag

Thomas Müller